附件四 MTOW 15至25公斤(未達)遙控無人機自檢試飛項目

A4.1 無人直昇機

A4.2 無人多旋翼機

A4.3 無人飛機

A4.4 其他類別

本頁空白

A4.1	無人直昇機

A4.1.1	試飛項目及科目表

| 項目 | 科目 |
| --- | --- |
| 重量過載 | 科目1：重量過載 |
| 重心偏移 | 科目2：重心偏移 |
| 失效應變 | 科目3：資料鏈路斷訊測試 科目4：低電量保護測試 |
| 結構及飛控極限操作 | 科目5：結構及飛控極限操作 |
| 試飛時數累積 | 科目6：性能試飛測試 |

A4.1.2	執行步驟

| 科目1：重量過載 (至少執行3次) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行步驟 | 正常 | 異常 | 備註 |
| - 將機體載重配置到最大起飛重量之1.05倍。 |  |  | 最大起飛重量_____________kg 實際起飛重量_____________kg 宣告最大電流值：_____________A 實際最大電流值：_____________A |
| - 解鎖飛控，使主旋翼加速至最大轉速(宣告值________rpm)，觀察機體是否有異音及震動。 |  |  |  |
| - 操作升降搖桿使機體緩慢上升，機體穩定停懸，觀察機體是否有異音及震動 |  |  |  |
| - 保持高度2公尺(或依機型而定)，操作循環螺距使機體前、後、左、右緩慢移動，觀察機體是否有異音及震動。 |  |  |  |
| - 保持高度2公尺(或依機型而定)，操作尾舵使機體順、逆時針旋轉，各維持5秒鐘後，觀察機體是否有異音及震動 |  |  |  |
| - 保持離地最小安全高度，操作機體執行五邊飛行，觀察飛控系統定高、水平保持控制力道、感度回饋是否正常，觀察機體是否有異音及震動。返回原點後降落，飛控上鎖。 |  |  |  |
| - 切換模式開關至姿態模式並解鎖飛控，執行半自動起飛使機體穩定停懸，觀察飛控系統定高、水平保持控制力道、感度回饋是否正常，觀察機體是否有異音及震動。 |  |  |  |
| - 保持高度，操作機體前、後、左、右緩慢移動觀察飛控系統定高、水平保持控制力道、感度回饋是否正常，觀察機體是否有異音及震動。 |  |  |  |
| - 保持高度，操作機體順、逆時針旋轉，觀察飛控系統定高、水平保持控制力道、感度回饋是否正常，觀察機體是否有異音及震動。 |  |  |  |
| - 保持高度，操作機體執行五邊飛行，觀察飛控系統定高、水平保持控制力道、感度回饋是否正常，觀察機體是否有異音及震動。返回原點後降落，飛控上鎖。 |  |  |  |

| 科目2：重心偏移 (至少執行3次) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行步驟 | 正常 | 異常 | 備註 |
| - 使用角度規或觀察飛控讀值，歸零機體俯仰(Pitch)角度。 |  |  | 最大起飛重量_____________kg 實際起飛重量_____________kg 宣告最大電流值：_____________A 實際最大電流值：_____________A |
| - 將機體酬載配重塊移至箱體後方，使俯仰(Pitch)角度抬頭5度。 |  |  |  |
| - 切換模式開關至GPS模式並解鎖飛控，使主旋翼加速至最大轉速。 |  |  |  |
| - 切換熄火開關至(ON)位置，觀察機體是否關閉動力，主旋翼緩減速至完全靜止，飛控上鎖。 |  |  |  |
| - 解鎖飛控，使主旋翼加速至最大轉速，加大集體螺距使主旋翼產生推力，機體緩慢上升，機體穩定停懸。 |  |  |  |
| - 保持高度，操作循環螺距使機體前、後、左、右緩慢移動，操作尾舵使機體順、逆時針旋轉。 |  |  |  |
| - 保持高度，操作機體執行五邊飛行，返回原點後停懸。 |  |  |  |
| - 切換模式開關至姿態模式，執行半自動起飛使機體穩定停懸。 |  |  |  |
| - 保持高度，操作機體前、後、左、右緩慢移動，操作機體順、逆時針旋轉。 |  |  |  |
| - 保持高度，操作機體執行五邊飛行，返回原點後降落，飛控上鎖。 |  |  |  |
| - 切換模式開關至GPS模式並解鎖飛控，執行半自動起飛使機體穩定停懸。 |  |  |  |
| - 保持高度，操作機體前、後、左、右緩慢移動，操作機體順、逆時針旋轉。 |  |  |  |
| - 保持高度，操作機體執行五邊飛行，返回原點後降落，飛控上鎖。 |  |  |  |

| 科目3：資料鏈路斷訊測試 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行步驟 | 正常 | 異常 | 備註 |
| - 設定本場五邊飛行航路。 |  |  |  |
| - 解鎖飛控，使主旋翼加速至最大轉速，加大集體螺距使主旋翼產生推力，機體緩慢上升，機體穩定停懸。 |  |  |  |
| - 保持高度，操作循環螺距使機體前、後、左、右緩慢移動，操作尾舵使機體順、逆時針旋轉。 |  |  |  |
| - 將飛機爬升至任務高度後，導航開關切至(ON)。 |  |  |  |
| - 將地面端資料鏈路中斷，並於15秒內需觸發處置行為。 |  |  |  |
| - 將飛行器模式切至GPS模式後，進入導航模式。 |  |  |  |
| - 將遙控器電源關閉，並於15秒內需觸發處置行為。 |  |  |  |
| - 將飛行器模式切換至GPS模式，並執行降落程序。 |  |  |  |

| 科目4：低電量保護測試 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行步驟 | 正常 | 異常 | 備註 |
| - 設定本場五邊飛行航路。 |  |  | 低電量保護可在執行其他測項的過程中進行驗證。 低電量警告：_____________V 低電量保護：_____________A |
| - 解鎖飛控，使主旋翼加速至最大轉速，加大集體螺距使主旋翼產生推力，機體緩慢上升，機體穩定停懸。 |  |  |  |
| - 保持高度，操作循環螺距使機體前、後、左、右緩慢移動，操作尾舵使機體順、逆時針旋轉。 |  |  |  |
| - 將飛機爬升至任務高度後，導航開關切至(ON)。 |  |  |  |
| - 低於第一階段低電量警告時，地面站需出現告警字樣。 |  |  |  |
| - 低於第二階段低電量保護時，需有自動返航等保護動作。 |  |  |  |
| - 待無人機返回後，將自返模式切至(OFF)，接手操控無人機。 |  |  |  |
| - 返回原點後降落，飛控上鎖。 |  |  |  |

| 科目5：結構及飛控極限操作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行步驟 | 正常 | 異常 | 備註 |
| - 切換模式開關至GPS模式並解鎖飛控，使主旋翼加速至最大轉速。 |  |  | 最大起飛重量_____________kg 實際起飛重量_____________kg 宣告最大電流值：_____________A 向左飛行之電流值：_____________A 向右飛行之電流值：_____________A 向前飛行之電流值：_____________A 向後飛行之電流值：_____________A 向右偏航之電流值：_____________A 向左偏航之電流值：_____________A |
| - 切換熄火開關至(ON)位置，觀察機體是否關閉動力，主旋翼緩減速至完全靜止，飛控上鎖。 |  |  |  |
| - 解鎖飛控，使主旋翼加速至最大轉速，加大集體螺距使主旋翼產生推力，機體緩慢上升，機體穩定停懸。 |  |  |  |
| - 將飛行器爬升至最低安全高度20公尺(或依機型而定)。 |  |  |  |
| - 以最大操縱桿量，使無人機往左飛行，共5秒，再以最大操縱桿量，使無人機往右飛行，共5秒。 |  |  |  |
| - 以最大操縱桿量，使無人機往前飛行，共5秒，再以最大操縱桿量，使無人機往後飛行，共5秒。 |  |  |  |
| - 以最大操縱桿量，使無人機左偏飛行，共5秒，再以最大操縱桿量，使無人機右偏飛行，共5秒。 |  |  |  |
| - 以最大操縱桿量，使無人機下降飛行，共5秒，再以最大操縱桿量，使無人機爬升飛行，共5秒。 |  |  |  |
| - 返回原點後降落，飛控上鎖。 |  |  |  |
| - 觀察地面站資訊確認無人機通過航點時之速度、高度、電量、位置。 |  |  |  |
| - 返回原點後降落，飛控上鎖。 |  |  |  |

| 科目6：性能試飛測試 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行步驟 | 正常 | 異常 | 備註 |
| - 設定飛行計畫以環狀矩形方式飛行，採自動航行方式作業，設定航線長度100m、寬20m，連續飛行累積試飛時數。 |  |  | 試飛累積總飛行時數應大於25小時。 |
| - 確認飛行計畫輸入正確。 |  |  |  |
| - 於地面站操作，使其自動起飛離地，無異常震盪與姿態變化，持續爬升至巡航高度。 |  |  |  |
| - 通過每個航點時，紀錄速度、高度、電量、位置。 |  |  |  |
| - 執行自動降落，飛控上鎖。 |  |  |  |

A4.1.3	飛行測試數據紀錄表(範例)

- 自檢試飛作業應涵蓋所有試飛項目。

- 相同日測試不同試飛科目應填寫同一紀錄表中，每次起降填寫一格，不同日期應使用新紀錄表。

- 累計時數應依飛行時間累加。

| 飛行測試數據紀錄表 |  |
| --- | --- |
| 檢驗申請號碼：IA | 試飛申請號碼：TA |
| 遙控無人機型式： | 遙控無人機序號： |
| 試飛操作人： | 操作人操作證號： |
| 試飛地點： | 試飛日期： |
| 試飛科目：重量過載 起飛設定：宣告最大起飛重量：________公斤，實際起飛重量________公斤 天候：外界溫度攝氏________度，風速________公尺/秒 測試過程：(簡述測試過程) 測試結果：(簡述試飛後的結果) 試飛後載具狀態：□正常、□異常，描述異常狀況：________ 紀錄參數：宣告最大電流值________安培，實際最大電流值________安培 起飛時間：________，降落時間：________，飛行時間：________ 累計起降架次：________，累計時數：_____小時_____分鐘 |  |
| 試飛科目：重心偏移 起飛設定：實際起飛重量________公斤，實際重心偏移量：________公分 天候：外界溫度攝氏________度，風速________公尺/秒 測試過程：(簡述測試過程) 測試結果：(簡述試飛後的結果) 試飛後載具狀態：□正常、□異常，描述異常狀況：________ 紀錄參數：宣告最大電流值________安培，實際最大電流值________安培 起飛時間：________，降落時間：________，飛行時間：________ 累計起降架次：________，累計時數：_____小時_____分鐘 |  |
| 試飛科目：失效應變-資料鏈路斷訊測試 起飛設定：實際起飛重量：________公斤 天候：外界溫度攝氏________度，風速________公尺/秒 測試過程：(簡述測試過程) 測試結果：(簡述試飛後的結果) 試飛後載具狀態：□正常、□異常，描述異常狀況：________ 紀錄參數： 宣告遙控器重新連線時間_____秒，遙控器重實際新連線時間_____秒， 宣告地面站重新連線時間_____秒，地面站重實際新連線時間_____秒 起飛時間：________，降落時間：________，飛行時間：________ 累計起降架次：________，累計時數：_____小時_____分鐘 |  |
| 試飛科目：失效應變-低電量保護測試 起飛設定：實際起飛重量：________公斤 天候：外界溫度攝氏________度，風速________公尺/秒 測試過程：(簡述測試過程) 測試結果：(簡述試飛後的結果) 試飛後載具狀態：□正常、□異常，描述異常狀況：________ 紀錄參數： 宣告低電量警告_____伏特，實際低電量警告_____伏特， 宣告低電量保護_____伏特，實際低電量保護_____伏特 起飛時間：________，降落時間：________，飛行時間：________ 累計起降架次：________，累計時數：_____小時_____分鐘 |  |
| 試飛科目：結構及飛控極限操作 起飛設定：實際起飛重量：________公斤 天候：外界溫度攝氏________度，風速________公尺/秒 測試過程：(簡述測試過程) 測試結果：(簡述試飛後的結果) 試飛後載具狀態：□正常、□異常，描述異常狀況：________ 紀錄參數： 宣告最大電流值________安培，實際電流值(安培)：向左飛_____， 向右飛_____，向前飛_____，向後飛_____，右偏航_____，左偏航_____ 起飛時間：________，降落時間：________，飛行時間：________ 累計起降架次：________，累計時數：_____小時_____分鐘 |  |
| 試飛科目：性能試飛測試 起飛設定：實際起飛重量：________公斤 天候：外界溫度攝氏________度，風速________公尺/秒 測試過程：(簡述測試過程) 測試結果：(簡述試飛後的結果) 試飛後載具狀態：□正常、□異常，描述異常狀況：________ 紀錄參數：(紀錄通過各航點時之速度、高度、電量、位置) 起飛時間：________，降落時間：________，飛行時間：________ 累計起降架次：________，累計時數：_____小時_____分鐘 |  |

試飛操作人簽名：_____________________

A4.1.4	佐證資料(範例)

| 檢測項目序號 | 01-1 重量 | 查檢表項目序號 | 02-01重心偏移 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大起飛重量：26.0kg 最大起飛重量：26.0kg |  |  |  |
| 查檢表項目序號 | 03-01資料鏈重新連結 | 查檢表項目序號 | 04-01俯仰角 |

A4.2	無人多旋翼機

A4.2.1	試飛項目及科目表

| 項目 | 科目 |
| --- | --- |
| 重量過載 | 科目1：重量過載與結構及飛控極限操作測試 |
| 重心偏移 | 科目2：重心偏移極值與飛控極限操作測試 |
| 失效應變 | 科目3：失效應變測試：(一)資料鏈路斷訊測試 科目4：失效應變測試：(二)低電量警告測試 |
| 結構及飛控極限操作 | 科目1：重量過載與結構及飛控極限操作測試 科目2：重心偏移極值與飛控極限操作測試 |
| 試飛時數累積 | 科目5：性能試飛測試 |

A4.2.2	試飛步驟

| 科目1：重量過載與結構及飛控極限操作測試 (重量過載至少執行3次) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行步驟 | 正常 | 異常 | 備註 |
| 起飛懸停爬升 |  |  |  |
| - 確認測試用無人機重量大於最大起飛重量 5%。 |  |  | 解鎖時間 起飛重量 kg (重量規格值 1.05 x 最大起飛重量 (kg) ± 誤差範圍 (kg)) 電壓 V (起飛規範值 V 以上)(80%電壓值) 起飛高度 m (記錄用，無任何規範) 測試高度 m (建議高度應於 10 m以上) |
| - 確認撥桿位於姿態模式下，將油門推至大於50%，無人機緩緩起飛離地。 |  |  |  |
| - 離地後無異常震盪與姿態變化時，漸漸爬升至停懸高度 (離地_________公尺)。 |  |  |  |
| - 於停懸高度進行緩慢的前、後、左、右平移與轉向飛行，確認操控穩定無虞後，爬升至測試高度 (離地_________公尺) 以上 |  |  |  |
| 穩定性測試 |  |  |  |
| - 穩定性︰在沒有操作者的指令輸入下，飛機能保持穩定的飛行。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於 3 m以上) |
| - 將無人機飛行至測試區邊緣。 |  |  |  |
| - 以大於50%的俯仰搖桿量向前飛行120公尺後，放開搖桿2秒後操作搖桿使飛機維穩。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，將無人機飛行至測試區對側邊緣。 |  |  |  |
| - 以大於50%的俯仰搖桿量向後飛行120公尺後，放開搖桿2秒後操作搖桿使飛機維穩。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，重複第2~5項步驟進行前後飛行測試，共計3次。 |  |  |  |
| - 以大於50%的滾轉搖桿量，重複第2~6項步驟進行左右平移飛行測試，共計3次。 |  |  |  |
| - 將無人機飛行至測試區中央。 |  |  |  |
| - 以大於50%的偏航搖桿量向右轉向180度後，放開搖桿2秒後操作搖桿使飛機維穩。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，以大於50%的偏航搖桿量向左轉向180度後，放開搖桿2秒後操作搖桿使飛機維穩。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，重複第9~10項步驟進行轉向飛行測試，共計3次。 |  |  |  |
| - 以大於50%的油門量向上爬升20公尺後，放開搖桿。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，以大於50%的油門量下降20公尺後，放開搖桿2秒後操作搖桿使飛機維穩。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，重複第12~13項步驟進行上下高度變換飛行測試，共計3次。 |  |  |  |
| - 切換到GPS模式。 |  |  |  |
| - 重複第2~14項測試。 |  |  |  |
| - 若有各種自主作業模式，依操作手冊程序進入各種自主飛行模式，確認無下列情況︰ (1) 不安全的持續振盪。 (2) 過度的姿態變化。 (3) 配置控制活動。 (4) 功率變化。 (5) 正常操作下可能出現的任何其他干擾。 |  |  |  |
| - 切換為姿態模式。 |  |  |  |
| 結構及飛控極限操作測試：(一)最大傾角測試︰左右傾斜飛行測試 |  |  |  |
| - 將無人機飛行至測試區右側邊緣，將滾轉控制搖桿向左打至最大行程，持續5秒，紀錄最大速度並鬆開搖桿，觀察減速率以及減速所需距離，再將無人機移至測試區左側邊緣。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) 往左飛行速度 m/sec (設計值≧測試值≧ 5 m/sec) - 最大傾角 度 (5度≦測試值≦設計值：____) 往右飛行速度 m/sec (設計值≧測試值≧ 5 m/sec) - 最大傾角 度 (5度≦測試值≦設計值：____) |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| - 將滾轉控制搖桿向右打至最大行程，持續5秒，紀錄最大速度並鬆開搖桿，觀察減速率以及減速所需距離，再將無人機移至測試區後緣。 |  |  |  |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| 結構及飛控極限操作測試：(二)最大速度測試︰前後飛行測試 |  |  |  |
| - 將俯仰控制搖桿向前打至最大行程，持續5秒，紀錄最大速度並鬆開搖桿，觀察減速率以及減速所需距離，再將無人機前進至測試區對向側之邊緣。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) 往前飛行速度 m/sec (設計值≧測試值≧ 5 m/sec) - 最大傾角 度 (5度≦測試值≦設計值：____) 往後飛行速度 m/sec (設計值≧測試值≧ 5 m/sec) - 最大傾角 度 (設計值 ≦ 20 度) |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| - 將控制搖桿向後打至最大行程，持俯仰續5秒，紀錄最大速度並鬆開搖桿，觀察減速率以及減速所需距離，再將無人機飛行至測試區中央。 |  |  |  |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| 結構及飛控極限操作測試：(三)最大偏航率測試︰偏航飛行測試 |  |  |  |
| - 將無人機飛行至測試區中央，將偏航控制搖桿向左打至最大行程，讓無人機持續向左水平偏航，持續5秒後鬆開搖桿。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| - 將偏航控制搖桿向右打至最大行程，讓無人機持續向右水平偏航，持續5秒後鬆開搖桿。 |  |  |  |
| 結構及飛控極限操作測試：(四)爬升/下降飛行測試(5秒) |  |  |  |
| - 下降飛行至高度約離地1公尺。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| - 將油門控制搖桿上推至最大行程，於5秒時鬆開油門，觀察爬升率之減少率與過衝高度。 |  |  |  |
| - 飛行至高度約離地20公尺。 |  |  |  |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| - 將油門控制搖桿收至最底處，於5秒時鬆開油門，觀察下降率，注意安全高度，鬆開油門時觀察下降率與下降距離。 |  |  |  |
| 降落 |  |  |  |
| - 飛回到降落點。 |  |  | 上鎖時間 降落前電壓 V (紀錄用，無任何規範) 落地高度 m (紀錄用，無任何規範) 飛行時間 min (紀錄用，無任何規範) |
| - 將油門收至小於50%，緩慢降落。 |  |  |  |
| - 確認降落過程無下列情況︰ (1) 過度的垂直加速度。 (2) 彈跳。 (3) 機首著地而翻轉。 (4) 特殊的無人機操控技能需求 |  |  |  |

| 科目2：重心偏移極值與飛控極限操作測試 (重心偏移至少執行3次) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行步驟 | 正常 | 異常 | 備註 |
| 起飛懸停爬升 |  |  |  |
| - 確認測試用無人機最大酬載重心，在所有可能構型下的最極端位置。 |  |  | 解鎖時間 起飛重量 kg (重量規格值 1.05 x 最大起飛重量 (kg) ± 誤差範圍 (kg)) 電壓 V (起飛規範值 V 以上)(80%電壓值) 起飛高度 m (記錄用，無任何規範) 測試高度 m (建議高度應於10 m以上) |
| - 確認撥桿位於姿態模式下，將油門推至大於50%，無人機緩緩起飛離地。 |  |  |  |
| - 離地後無異常震盪與姿態變化時，漸漸爬升至停懸高度 (離地_________公尺)。 |  |  |  |
| - 於停懸高度進行緩慢的前、後、左、右平移與轉向飛行，確認操控穩定無虞後，爬升至測試高度 (離地_________公尺) 以上 |  |  |  |
| 穩定性測試 |  |  |  |
| - 穩定性︰在沒有操作者的指令輸入下，飛機能保持穩定的飛行。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) |
| - 將無人機飛行至測試區邊緣。 |  |  |  |
| - 以大於50%的俯仰搖桿量向前飛行120公尺後，放開搖桿2秒後操作搖桿使飛機維穩。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，將無人機飛行至測試區對側邊緣。 |  |  |  |
| - 以大於50%的俯仰搖桿量向後飛行120公尺後，放開搖桿2秒後操作搖桿使飛機維穩。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，重複第2~5項步驟進行前後飛行測試，共計3次。 |  |  |  |
| - 以大於50%的滾轉搖桿量，重複第2~6項步驟進行左右平移飛行測試，共計3次。 |  |  |  |
| - 將無人機飛行至測試區中央。 |  |  |  |
| - 以大於50%的偏航搖桿量向右轉向180度後，放開搖桿2秒後操作搖桿使飛機維穩。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，以大於50%的偏航搖桿量向左轉向180度後，放開搖桿2秒後操作搖桿使飛機維穩。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，重複第9~10項步驟進行轉向飛行測試，共計3次。 |  |  |  |
| - 以大於50%的油門量向上爬升20公尺後，放開搖桿。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，以大於50%的油門量下降20公尺後，放開搖桿2秒後操作搖桿使飛機維穩。 |  |  |  |
| - 待無人機穩定，維持停懸5秒，重複第12~13項步驟進行上下高度變換飛行測試，共計3次。 |  |  |  |
| - 切換到GPS模式。 |  |  |  |
| - 重複第2~14項測試。 |  |  |  |
| - 若有各種自主作業模式，依操作手冊程序進入各種自主飛行模式，確認無下列情況︰ (1) 不安全的持續振盪。 (2) 過度的姿態變化。 (3) 配置控制活動。 (4) 功率變化。 (5) 正常操作下可能出現的任何其他干擾。 |  |  |  |
| - 切換為姿態模式。 |  |  |  |
| 結構及飛控極限操作測試：(一)最大傾角測試︰左右傾斜飛行測試 |  |  |  |
| - 將無人機飛行至測試區右側邊緣，將滾轉控制搖桿向左打至最大行程，持續5秒，紀錄最大速度並鬆開搖桿，觀察減速率以及減速所需距離，再將無人機移至測試區左側邊緣。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) 往左飛行速度 m/sec (設計值≧測試值≧ 5 m/sec) - 最大傾角 度 (5度≦測試值≦設計值：____) 往右飛行速度 m/sec (設計值≧測試值≧ 5 m/sec) - 最大傾角 度 (5度≦測試值≦設計值：____) |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| - 將滾轉控制搖桿向右打至最大行程，持續5秒，紀錄最大速度並鬆開搖桿，觀察減速率以及減速所需距離，再將無人機移至測試區後緣。 |  |  |  |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| 結構及飛控極限操作測試：(二)最大速度測試︰前後飛行測試 |  |  |  |
| - 將俯仰控制搖桿向前打至最大行程，持續5秒，紀錄最大速度並鬆開搖桿，觀察減速率以及減速所需距離，再將無人機前進至測試區對向側之邊緣。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) 往前飛行速度 m/sec (設計值≧測試值≧ 5 m/sec) - 最大傾角 度 (5度≦測試值≦設計值：____) 往後飛行速度 m/sec (設計值≧測試值≧ 5 m/sec) - 最大傾角 度 (設計值 ≦ 20 度) |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| - 將控制搖桿向後打至最大行程，持俯仰續5秒，紀錄最大速度並鬆開搖桿，觀察減速率以及減速所需距離，再將無人機飛行至測試區中央。 |  |  |  |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| 結構及飛控極限操作測試：(三)最大偏航率測試︰偏航飛行測試 |  |  |  |
| - 將無人機飛行至測試區中央，將偏航控制搖桿向左打至最大行程，讓無人機持續向左水平偏航，持續5秒後鬆開搖桿。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| - 將偏航控制搖桿向右打至最大行程，讓無人機持續向右水平偏航，持續5秒後鬆開搖桿。 |  |  |  |
| 結構及飛控極限操作測試：(四)爬升/下降飛行測試(5秒) |  |  |  |
| - 下降飛行至高度約離地1公尺。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| - 將油門控制搖桿上推至最大行程，於5秒時鬆開油門，觀察爬升率之減少率與過衝高度。 |  |  |  |
| - 飛行至高度約離地20公尺。 |  |  |  |
| - 穩定後停懸5秒。 |  |  |  |
| - 將油門控制搖桿收至最底處，於5秒時鬆開油門，觀察下降率，注意安全高度，鬆開油門時觀察下降率與下降距離。 |  |  |  |
| 降落 |  |  |  |
| - 飛回到降落點。 |  |  | 上鎖時間 降落前電壓 V (紀錄用，無任何規範) 落地高度 m (紀錄用，無任何規範) 飛行時間 min (紀錄用，無任何規範) |
| - 將油門收至小於50%，緩慢降落。 |  |  |  |
| - 確認降落過程無下列情況︰ (1) 過度的垂直加速度。 (2) 彈跳。 (3) 機首著地而翻轉。 (4) 特殊的無人機操控技能需求 |  |  |  |

| 科目3：失效應變測試：(一)資料鏈路斷訊測試 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行步驟 | 正常 | 異常 | 備註 |
| 起飛爬升 |  |  |  |
| - 確認撥桿位於GPS模式下，將油門推至大於50%，無人機緩緩起飛離地。 |  |  | 解鎖時間 起飛重量 kg (起飛重量 (kg) ± 誤差範圍 (kg)) 電壓 V (起飛規範值 V 以上) (80%電壓值) 起飛高度 m (記錄用，無任何規範) 測試高度 m (建議高度應於10 m以上) |
| - 離地後無異常震盪與姿態變化時，爬升至離地高度2公尺，同時前進至測試區中央。 |  |  |  |
| 命令與控制資料鏈路斷訊：(一)起飛斷訊驗證 |  |  |  |
| - 於GPS模式下緩慢爬升，於通過離地高度5公尺時關閉地面站，確認遙控器是否正常控制運作，確認正常後再次開啟地面站重新連線。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) 地面站重新連線時間 sec (10 sec 以內) 遙控器重新連線時間 sec (宣告值：_______秒以內) |
| - 回到離地高度2公尺。 |  |  |  |
| - 於GPS模式下緩慢爬升，於通過離地高度5公尺時關閉遙控器訊號，確認飛機是否進入保護模式 (懸停等待)，確認進入懸停等待後，恢復遙控器重新連線。 *注意： 如果重啟後連線失敗，飛機將於原地懸停至低電量保護啟動後降落。 |  |  |  |
| 命令與控制資料鏈遺失：(二)平飛斷訊驗證 |  |  |  |
| - 回到離地高度3公尺。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) 地面站重新連線時間 sec (10 sec 以內) 遙控器重新連線時間 sec (宣告值：_______秒以內) |
| - 於GPS模式下往前平飛，於距離10公尺處關閉地面站，確認遙控器是否正常控制運作，確認正常後再次開啟地面站重新連線。 |  |  |  |
| - 於GPS模式下往前平飛，於通過距離20公尺處關閉遙控器訊號，確認飛機是否進入保護模式 (懸停等待)，確認進入懸停等待後，恢復遙控器重新連線。 *注意： 如果重啟後連線失敗，飛機將於原地懸停至低電量保護啟動後降落。 |  |  |  |
| 命令與控制資料鏈遺失：(三)降落斷訊驗證 |  |  |  |
| - 爬升至離地高度20公尺，以GPS模式下緩慢下降，於通過離地高度15公尺處關閉地面站，確認遙控器是否正常控制運作，確認正常後再次開啟地面站重新連線。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (建議高度應於3 m以上) 地面站重新連線時間 sec (10 sec 以內) 遙控器重新連線時間 sec (宣告值：_______秒以內) |
| - 回到離地高度20公尺。 |  |  |  |
| - 於GPS模式下緩慢進行降落，於通過離地高度15公尺處關閉遙控器訊號，確認飛機是否進入保護模式 (懸停等待)，確認進入懸停等待後，恢復遙控器重新連線。 *注意： 如果重啟後連線失敗，飛機將於原地懸停至低電量保護啟動後降落。 |  |  |  |
| 降落 |  |  |  |
| - 將油門收至小於50%，緩慢降落。 |  |  | 上鎖時間 降落前電壓 V (紀錄用，無任何規範) 落地高度 m (紀錄用，無任何規範) 飛行時間 min (紀錄用，無任何規範) |
| - 確認降落過程無下列情況︰ (1) 過度的垂直加速度。 (2) 彈跳。 (3) 機首著地而翻轉。 (4) 特殊的無人機操控技能需求 |  |  |  |

| 科目4：失效應變測試：(二)低電量警告測試 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行步驟 | 正常 | 異常 | 備註 |
| 起飛爬升 |  |  |  |
| - 確認撥桿位於GPS模式下，將油門推至大於50%，無人機緩緩起飛離地。 |  |  | 解鎖時間 起飛重量 kg (起飛重量 (kg) ± 誤差範圍 (kg)) 電壓 V (起飛規範值 V 以上) (80%電壓值) 起飛高度 m (記錄用，無任何規範) 測試高度 m (建議高度應於10 m以上) |
| - 離地後無異常震盪與姿態變化時，爬升至離地高度3公尺以上，同時前進至測試區中央。 |  |  |  |
| 低電量警告 |  |  |  |
| - 保持停懸，持續觀察穩定度、偏移量與電池電壓。 |  |  | 低電量警告 V (低電量警告規範值 V 以上) 低電量保護 V (低電量保護規範值 V 以上) |
| - 於低電量警告出現時，持續觀察懸停至低電量保護啟動後降落。 |  |  |  |
| 降落 |  |  |  |
| - 將油門收至小於50%，緩慢降落。 |  |  | 上鎖時間 降落前電壓 V (紀錄用，無任何規範) 落地高度 m (紀錄用，無任何規範) 飛行時間 min (紀錄用，無任何規範) |
| - 確認降落過程無下列情況︰ (1) 過度的垂直加速度。 (2) 彈跳。 (3) 機首著地而翻轉。 (4) 特殊的無人機操控技能需求 |  |  |  |

| 科目5：性能試飛測試 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行步驟 | 正常 | 異常 | 備註 |
| 設定航線 |  |  |  |
| 飛行計畫以環狀矩形方式飛行，採自動航行方式作業，設定航線長度100m、寬20m，連續飛行累積試飛時數。 |  |  | 試飛累積總時數應大於25小時 |
| 起飛爬升 |  |  |  |
| - 確認飛行計畫輸入正確。 |  |  | 解鎖時間 起飛重量 kg (重量規格值 最大起飛重量 (kg) ± 誤差範圍 (kg)) 電壓 V (起飛規範值 V 以上) (80%電壓值) 起飛高度 m (記錄用，無任何規範) 測試高度 m (建議高度應於3 m以上) |
| - 於地面站操作，使其自動起飛離地，無異常震盪與姿態變化，持續爬升至巡航高度。 |  |  |  |
| 巡航 |  |  |  |
| 通過每個航點時，紀錄速度、高度、電量、位置。 |  |  | 電壓 V (操作規範值 V 以上) (40%電壓值) 高度 m (記錄用，無任何規範) 偏航狀況 |
| 降落 |  |  |  |
| - 自動降落。 |  |  | 上鎖時間 降落前電壓 V (紀錄用，無任何規範) 降落後電壓 V (紀錄用，無任何規範) 落地前高度 m (紀錄用，無任何規範) 落地後高度 m (紀錄用，無任何規範) 飛行時間 min (紀錄用，無任何規範) |
| - 確認降落過程無下列情況︰ (1) 過度的垂直加速度。 (2) 彈跳。 (3) 機首著地而翻轉。 (4) 特殊的無人機操控技能需求 |  |  |  |

A4.2.3	飛行測試數據紀錄表(範例)

參照A4.1.3

A4.2.4	佐證資料(範例)

參照A4.1.4

A4.3	無人飛機

試飛項目、科目表及執行步驟應依飛行性能自行設計，飛行測試數據紀錄表得參照A4.1.3，佐證資料得參照A4.1.4。

A4.4	其他類別

其他類別無人機如複合式無人機(VTOL)等，其試飛項目、科目表及執行步驟應依飛行性能自行設計，飛行測試數據紀錄表得參照A4.1.3，佐證資料得參照A4.1.4。

本頁空白