附錄F

# 航空站安全管理系統(SMS)查核評量指引

# (2025-V.03)

查核評量表使用說明及注意事項

- 本查核評量表係依據ICAO Annex19 及 Doc9859內容，並參照安全管理國際合作小組(SMICG) Safety Management System (SMS) Evaluation Tool(Version2,April 2019)文件，同時配合國內各機場/航空站SMS發展及實施現況編訂，並參照ICAO Asia/Pacific Aerodrome Assistance Working Group所建立之評估工具Generic Aerodrome SMS Evaluation Tool and Guidance修訂。 - 本查核評量表主要在評量機場/航空站安全管理系統(SMS)發展的階段成熟度(PSOE)及實施成效等級(A~E)，除作為主管機關評量機場/航空站安全管理系統(SMS)發展現況及實施成效的督導查核工具外，也可供機場/航空站自我評量使用。 - 評量作業流程：完成PSOE勾選並填寫「佐證資料及達成方式說明」及「評量意見」欄位後，統計各類項目數量填入「評量結果」各欄位、依乘數進行分數轉換計算後取得評量總分、對照得分級距確認成效等級，最後再綜整「評量意見」提出「評量建議」，即完成評量作業。 - 依據航空站SMS實施現況及佐證資料依所達到之階段成熟度勾選表格中PSOE欄位： P (建置) -- 有證據顯示該規定/要求現有可用，並記錄在服務提供者(航空站)的SMS手冊/文件中。 S (合適) -- 已適切的達到該規定/要求，並考慮到服務提供者(航空站)運營的規模與複雜性及其既有風險。 O (運作) -- 有證據顯示該規定/要求在實施中，並有結果產出。 E (有效) -- 有證據顯示該規定/要求已有效實施並達預期成果，在業界同等規模下該項目已達最佳實務和卓越的情形。 - 每項指標各個子項目(1~3項不等)均確認達成後，方可勾選該階段成熟度之欄位。例如：執行指標1.1.1之S階段成熟度評量時，在評量指引中該指標共有3個子項目(1.1.1-1、1.1.1-2、1.1.1-3)，當可以確認3項均達成時，才可以勾選S欄位，不然該指標只能勾選到P欄位。 - 「佐證資料及達成方式說明」欄位填寫的內容應說明相關要求或程序在航空站的什麼手冊/文件中有規定，並依佐證資料簡述航空站如何達成該要求或程序。例如：評量指標1.1.2時，若勾選至O階段成熟度，則「佐證資料及達成方式說明」欄位內容應填寫：SMS手冊1.1.1節第2(2)項、SMS手冊2.2.2節第2項、詳危害通報紀錄檔案(航空站目前以電話/E-mail進行回饋)。 - 「評量意見」欄位填寫的內容為針對該指標項目航空站的實施(達成)現況，以及對未達成的子項目提出改善的方向或建議；航空站實施自我評量時則可提出現有的規劃或做法。例如：評量指標1.1.2時，若E階段成熟度子項目(1.1.2-3)未達成，則欄位內容可填寫：航空站相關通報系統已提供適當的回饋給通報人，建議於相關文件或程序中規定通報回饋時間，以提升處理效率及後續人員通報意願。 - 部分項目於評量時可能需要透過詳細觀察、實施問卷或訪談方能確認(參閱附錄1)，本查核評量表於查核評量指引附錄中提供「訪談紀錄表」及「問題範例」協助評量人員確認航空站相關現況，評量人員可依據評量實際狀況和需求進行調整修改後再行使用。

空站安全管理系統 (SMS) 查核評量指引

1. 安全政策及目標 (Annex 19 Appendix 2)

1.1 管理承諾 (Annex 19 element 1.1)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 |  | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.1 | 安全政策由權責主管簽署,內容涵蓋對持續改善的承諾、遵守所有適用的法規和標準、並考慮到最佳的實務做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 | 安全政策包括提供必要資源以實施安全政策內容的聲明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 與權責主管(AE)訪談評估其對安全政策的了解及相關知識。 - 查看是否有定期檢視安全政策之內容與流通的程度。 - 確認安全政策符合規範要求。 - 對員工進行訪談以測定其所了解的安全政策內容以及安全政策容易被理解和認識的程度。 |  |  |  |  |  |  |  | - 檢視可用的資源，包括人力、設備及財務。 - 是否有足夠和適任的人力。 - 檢視所規劃的資源以及實際可用的資源 - 檢查如何鼓勵正向安全文化並影響整體的有效性 |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) |  | 有效(Effective) |
|  | (1.1.1)安全政策內容涵蓋對持續改善的承諾、遵守所有適用的法規和標準、並考慮到最佳的實務做法。 (1.1.2)安全政策包含提供適當資源的聲明。 |  | (1.1.1-1)安全政策容易理解。 (1.1.1-2)安全政策內容依機場量身訂做。 (1.1.2)明定提供運作SMS資源的責任。 |  |  |  |  | (1.1.1)安全政策有定期檢視以確保適合機場現況。 (1.1.2)機場有評估所提供的資源以提供安全的服務並有採取措施以解決不足。 |  | (1.1.1-1)權責主管熟悉安全政策主要內容並有簽名背書。 (1.1.1-2)員工普遍了解與個人職務相關的安全政策。 (1.1.2)機場有檢視並針對所預測的資源不足採取解決措施，並明顯地使用「改變管理」之原則預測需求。 |

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.3 | 具有傳達安全政策的方法。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 | 權責主管及高階主管團隊積極推動正向安全/公正文化，並透過對安全管理系統積極顯著的參與來展現其對安全政策的承諾。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視如何傳達安全政策。 - 安全政策對所有員工而言公開可見，包括相關的外包人員及第三方單位。 - 詢問管理人員和員工對安全政策的理解。 - 所有管理人員熟悉安全政策的關鍵要素。 - 高階主管參與安全會議、訓練、大會等之證據。 - 安全調查的回應包括具體公正文化的特定內容。 - 與主管機關和其他利害關係人的關係。 - 檢視如何推動正向安全文化和公正文化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (1.1.3)具有傳達安全政策的方法。 (1.1.4)管理階層對安全的承諾明訂在安全政策中。 |  | (1.1.3)安全政策對所有員工而言公開可見。 (1.1.4)權責主管和高階管理團隊於安全管理系統中的職責明確界定。 |  |  |  |  | (1.1.3)安全政策已傳達給所有人員，包括相關駐站單位等。 (1.1.4)權責主管及高階主管團隊積極推動正向安全/公正文化。 | (1.1.3)機場人員熟悉安全政策並可說明各自有關安全政策的責任。 (1.1.4)權責主管及高階主管透過對安全管理系統積極顯著的參與來推動其對安全政策的承諾。 |

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.5 | 安全政策積極鼓勵安全通報。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.6 | 已訂定了公正文化的政策和原則，其清楚界定可接受和不可接受之行為。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 事件發生後應用公正文化原則的證據。 - 經由安全調查的防治解決組織問題而非只有關注個人議題之證據。 - 檢視組織如何監督通報率。 - 檢視航空安全報告的數量與組織的營運活動相當。 - 安全報告包含與通報者個人相關的錯誤和事件(沒有人在監視的事件)。 - 員工安全文化調查關於公正文化的回應。 - 訪談員工代表以確認其認同公正文化政策與原則。 - 檢查員工是否清楚公正文化的政策和原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (1.1.5) 安全政策積極鼓勵安全通報。 (1.1.6)已訂定了公正文化的政策和原則。 |  | (1.1.5)明訂提升安全通報的負責單位/人員。 (1.1.6)公正文化的政策清楚界定了可接受和不可接受的行為。 |  |  |  |  | (1.1.5)定期辦理鼓勵/提升安全通報之活動。 (1.1.6)公正文化政策已實施並推廣到所有員工之證據。 | (1.1. 5)分析通報結果/趨勢實施改善措施並達一定成效。 (1.1.6-1)公正文化政策以公正一致的方式實施，同時員工信任該政策。 (1.1.6-2)可接受和不可接受的行為已界定並有經過諮詢員工或員工代表之證據。 |

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.7 | 已建立與安全政策一致的安全目標並傳達到整個組織，並有適時考量國家安全計畫。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 評估安全目標是否合宜適切。 - 已訂定的目標將引導流程、結果的改善以及正向安全文化的發展。 - 評估安全目標如何傳達到整個組織。 - 有在衡量安全目標，透過SPIs 和SPTs來監督達成情形。 - 評估組織安全目標是否考量了SSP中國家的安全目標。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (1.1.7)已建立與安全政策一致的安全目標。 |  | (1.1.7-1)安全目標與機場及機場活動相關。 (1.1.7-2)安全目標容易了解並清楚呈現。 (1.1.7-3)安全目標適時地與SSP目標具一致性。 |  |  |  |  | (1.1.7)安全目標有定期檢視並傳達給整個機場。 | (1.1.7)安全目標不僅與SSP目標具有一致性，並依據最新相關安全資料進行更新。 |

1.2 安全責任 (Annex 19 element 1.2)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.1 | 已指派權責主管並明訂其職責與權責以確保SMS適當的執行並有效的運作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 權責主管有提供相關安全改善充分資源的權力之證據。 - 針對「風險承擔進行」決策之證據。 - 檢視SMS相關活動有及時進行並且SMS資源充足。 - 因安全風險等級不可接受而停止作業活動之證據。 - 查看AE所採取的措施與積極推動組織正向安全文化一致的證據。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (1.2.1)已指派權責主管並明訂其SMS之職責與權責。 |  | (1.2.1)權責主管有權支配資源。 |  |  |  |  | (1.2.1-1)權責主管確保SMS有足夠的資源並適當地執行與維護。 (1.2.1-2)權責主管有權力當安全風險等級不可接受時停止運作。 | (1.2.1-1)權責主管確保SMS的績效有加以監督、檢視並改善。 (1.2.1-2)權責主管充分了解其SMS職務之責任外並持續地促進機場安全政策、安全標準以及安全文化。 (1.2.1-3)權責主管已取得國內外飛航相關機構SMS專門課程訓練合格證明。 |

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.2 | 有明訂空側作業人員(含安全辦公室及安全主管等)相關的權責、權限與職責，同時員工了解個人的職責。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 詢問管理人員及員工關於其安全職務與責任。 - 確認高階主管了解組織安全績效及最重要的風險。 - 管理人員訂有安全相關的績效目標之證據。 - 查看管理團隊是否主動參與SMS作業。 - 適當風險降低策略、措施及責任歸屬之證據。 -有關「風險承受」決策之管理人員層級相關權限已訂定並適用。 - 檢查是否存在任何利益衝突，且已識別並加以處理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (1.2.2)於文件中明訂空側作業人員安全(含安全辦公室及安全主管等)相關的權責、權限與職責。 |  | (1.2.2)空側作業人員(含安全辦公室及安全主管等)得以取得其安全職責、權限及權責之資訊。 |  |  |  |  | (1.2.2)空側作業人員(含安全辦公室及安全主管等)都了解並履行其安全職責，權限和權責，並受鼓勵為SMS做出貢獻。 | (1.2.2-1)權責主管及高階管理團隊瞭解機場所面對的風險。 (1.2.2-2)整個機場都存在安全管理系統準則，可以感受到安全是首要任務。 |

1.3主要人員之指定(Annex 19 element 1.3)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.1 | 已指派適任的安全主管負責SMS的實施和維護，可直接向權責主管報告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視安全主管的職務以及可信賴性和層級。 - 檢視安全主管所受過的訓練。 - 保持適任的證據。 - 檢視安全主管如何取得內外部的安全資訊。 - 檢視安全主管如何與作業人員和高階主管進行溝通和互動。 - 檢視安全主管履行職責的工作量/分配時間。 -檢查是否有足夠的資源用於SMS活動，例如安全調查，分析，查核，出席安全會議和推廣活動等。 - 檢視安全報告的起止時間。 - 與權責主管和安全主管進行訪談。 - 檢查是否存在任何利益衝突，並且已識別同時加以處理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (1.3.1)已指派適任的安全主管負責SMS的實施和維護，可直接向權責主管報告。 |  | (1.3.1-1)安全主管有能力並適任。 (1.3.1-2)分配了足夠的時間和資源來維護SMS。 |  |  |  |  | (1.3.1-1)安全主管已實施並維護安全管理系統。 (1.3.1-2)安全主管與權責主管保持定期溝通，並適時報告安全議題。 (1.3.1-3)空側作業人員有管道與安全主管溝通。 | (1.3.1-1)安全主管有能力管理SMS，並及時發現改進之處。 (1.3.1-2)與權責主管有密切的工作關係，安全主管被認為是值得信賴的顧問，並在組織中享有適當的地位。 (1.3.1-3)安全主管已取得國內外飛航相關機構SMS專門課程訓練合格證明。 |

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.2 | 機場定期召開討論並解決安全風險及符合性議題的安全會議，成員包括權責主管以及各相關部門主管。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視安全委員會和會議組織架構以及每個委員會/會議的職責範圍。 - 檢視會議出席率。 - 檢視會議紀錄和相關活動。 - 查看會議結論是否傳達給組織其他單位。 - 於會議中檢視並討論安全目標、安全績效與符合性議題之證據。 - 在佐證資料不足的情況下，與會者會對所呈現的內容提出。 - 高階主管了解組織最重要的風險以及組織整體的安全績效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (1.3.2)機場已成立安全委員會。 |  | (1.3.2-1)安全委員會的組織架構和開會頻率支持整個組織的SMS功能。 (1.3.2-2)安全會議的範圍包含安全風險及法規符合性的議題。 (1.3.2-3)安全委員會的出席人員至少包括權責主管和各業務部門負責人。 |  |  |  |  | (1.3.2-1)有證據表明已舉行會議，詳細說明了出席情況，討論內容和相關作為。 (1.3.2-2)安全委員會透過審視是否有足夠的資源來檢視SMS及符合性查核的有效性。 | (1.3.2-1)安全會議包含主要利害關係人。 (1.3.2-2)會議結論有紀錄並傳達，相關措施均有及時許可、採行並有後續追蹤辦理。 |

1.4 緊急應變計畫的協調 (Annex 19 element 1.4)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4.1 | 已經制定並發布了適當的緊急應變計畫（ERP），該計劃訂定各種不同單位和主要關鍵人員的任務、職責功能及相關程序。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2 | 定期對ERP進行有計劃的適當性測試，並檢視結果以提高其有效性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -檢視緊急應變計畫(ERP)。 - 檢視如何規劃與其他組織的協調。 - 檢視ERP的發布方式以及副本的保存位置。 - 訪談主要關鍵人員並查看他們是否得以取得ERP。 - 檢查是否已考慮了不同類型的可預見之緊急狀況。 - 審視計劃的最近一次檢視和測試時間以及所採取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (1.4.1)已發展並訂定一套緊急應變計畫。 (1.4.2)已訂定要求辦理ERP測試(演練)之程序。 |  | (1.4.1-1)主要關鍵人員得以隨時取得ERP相關部分。 (1.4.1-2)訂定了各種不同組織和主要關鍵人員的程序、任務、職責和功能。 (1.4.2)已訂定了測試ERP的頻率和方法與其他組織(含非航空組織)的協調聯繫是透過適當的方式。 |  |  |  |  | (1.4.1)對ERP進行定期檢視，以確保它保持最新並符合法規要求的狀態。 (1.4.2-1)有依規定頻率辦理ERP測試之證據。 (1.4.2-2)有與其他組織適時協調的證據。 | (1.4.1)對ERP的檢視結果有進行檢討、評估並採取修正措施以提升有效性。 (1.4.2) 對ERP的測試(演練)結果有進行檢討、評估並採取改善措施以提升有效性。 |

1.5 安全管理系統文件 (Annex 19 element 1.5)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5.1 | SMS文件包括描述機場安全管理系統及作業流程的策略與程序，並且可供所有相關人員隨時使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2 | SMS文件（包括SMS相關的紀錄）會定期檢視及更新，並進行適當的版本控制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視SMS文件和修正程序。 - 檢查是否有與其他文件和程序的相互參照。 - 檢查是否所有員工均可使用SMS文件。 - 查看員工是否知道在哪裡可以找到安全相關的文件包括適合他們職務的程序。 - 檢視支撐SMS運作的文件 (危害日誌, 會議紀錄, 安全績效報告, 風險評估等)。 - 檢查安全文件紀錄如何保存並進行版本控制。 - 檢查相關員工是否了解文件紀錄控管的流程和程序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (1.5.1)SMS文件說明了SMS產出以及將儲存哪些SMS活動紀錄。 (1.5.2)已確認預定儲存的紀錄及地點。 |  | (1.5.1)SMS文件可供所有相關人員使用。 (1.5.2)已經訂定了資料保護和保密規定。 |  |  |  |  | (1.5.1)SMS核心人員及員工都熟悉並遵循SMS文件與其相關的部分。 (1.5.2-1)SMS文件的更改有加以管理。 (1.5.2-2)SMS活動紀錄有適當並完整地儲存，並且與資料保護及保密原則一致。 | (1.5.1)SMS紀錄用作安全管理相關作業及持續改進空側安全的參考依據。 (1.5.2)組織針對SMS文件有主動檢視並加強改善。 |

2. 安全風險管理 (Annex 19 component 2)

2.1 危害識別 (Annex 19 element 2.1)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 |  | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1 | 具容易使用的保密性通報系統以蒐集失誤、危害及驚險事件，且所有員工均能使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 | 保密性通報系統可提供適當的回饋給通報人並視情況給組織相關人員。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視通報系統的使用及方便性。 -檢查員工對通報系統的信任和熟悉程度，以及他們是否知道應通報的內容。 - 檢視如何做到資料的保護及保密性。 - 對通報人(組織及第三方)回饋的佐證資料。 -評估通報的數量和品質，包括人員是否通報了自己的失誤和錯誤 |  |  |  |  |  |  |  | - 檢視通報結案情況。 - 檢視承包單位或客戶是否能進行通報。 - 檢視系統通報資料的分析情形。 -確認是否明確定義了與事件分析，存儲和後續追蹤的相關職責。 -檢查相關人員是否知道哪些是強制通報的事件。 -針對通報案件管理高層的處理為何。 |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) |  | 有效(Effective) |
|  | (2.1.1)具保密性通報系統以取得強制及自願報告。 (2.1.2)通報系統有回饋機制並儲存相關資料。 |  | (2.1.1-1)該通報系統易於使用，且所有人員均可輕鬆使用。 (2.1.1-2)已確保通報人資料的保護及保密。 (2.1.1-3) 相關程序指明通報的具體處理方式及流程。 (2.1.2)已明確規定回饋的責任，和方式。 |  |  |  |  | (2.1.1-1)相關人員均已在使用該通報系統。 (2.1.1-2)通報案件經過評估、處理、分析、儲存。 (2.1.2)已回饋通報人(或組織相關人員)後續相關辦理情形。 |  | (2.1.1-1)具健全的通報系統且通報有一定的數量和品質。 (2.1.1-2)通報系統有用於決定管理決策及持續性的改善。 (2.1.1-3)有規定通報處理時間並規定的時間範圍內處理通報。 (2.1.2-1)人員信任組織的通報政策和作業程序並具有信心。 (2.1.2-2)人員通報了自己的失誤和錯誤。 (2.1.2-3)有規定通報回饋時間並規定的時間範圍內回饋通報。 |

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E |  | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.3 | 有程序指明如何透過被動和主動方法（內部和外部）從多個來源識別危害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4 | 有分析安全數據和安全資訊以尋找趨勢並獲得可用管理資訊的程序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.5 | 由適當人員實施安全調查以找出事件根本原因 (為甚麼會發生而非發生了甚麼事)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視如何識別、分析、處理以及記錄危害。 - 檢視危害紀錄的架構和版面。 - 考量與下列相關的危害: 。可能的事故情境 。人為因素與組織因素 |  |  |  |  |  |  | 。業務決策與過程 。第三方及監管因素 - 檢視考慮了那些內部和外部危害來源，例如安全報告，稽查，安全調查，調查，查核，集思廣益，改變管理，商業和其他外部影響等。 - 檢視安全調查是否有識別人為或組織因素。 |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (2.1.3)具危害透過主被動方式識別的做法或程序。 (2.1.4)具危害分析的作法或程序。 (2.1.5)已規定安全調查的啟動條件。 |  | (2.1.3)酌情考量並審視了多種危害來源（內部和外部）。 (2.1.4)資料分析過程可以獲取可用的安全資訊。 (2.1.5)核准安全調查的主管層級與決策風險等級的相當。 |  |  |  |  |  | (2.1.3)危害經識別並加以記錄。 (2.1.4)曾分析安全數據和安全資訊並尋找趨勢。 (2.1.5)有實施安全調查並且記錄。 | (2.1.3-1)組織已對危害進行登錄並定期檢視追蹤，以確保掌握最新狀態。 (2.1.3-2)所有關鍵人員和包括外部組織在內的適當利害關係人都參與其中。 (2.1.4)參考安全分析結果及趨勢實施風險預防及降低措施。 (2.1.5)安全調查指出有影響的相關因果或影響因素。 |

2.2 安全風險評估及緩解措施 (Annex 19 element 2.2)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 |  | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.1 | 具風險管理流程，同時以「可能性」和「嚴重性」（或替代方法）來表示風險，並包括已識別危害的相關風險分析和評估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | 有衡量組織願意接受風險等級的基準，並且風險評估和相關排序均適當評定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -檢視風險分類的方式和作業程序。 -檢查已訂定的「可能性」和「嚴重性」的標準(或其他替代方法) - 檢視風險評估的做法是否有一致性。 -對已識別的危害進行抽樣，並檢視其處理方式和記錄方法。 - 檢視風險評估的啟動條件。 - 檢查所做的任何預設情況以及是否對其進行了檢視。 |  |  |  |  |  |  |  | -檢視當量化的資料不足時如何對安全議題進行分類。 -檢查程序是否說明了各等級之風險由誰決定承受。 -檢查風險紀錄資料是否由相應的安全委員會檢視和監督。 -風險可接受性經常用於決策過程的證據。 |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) |  | 有效(Effective) |
|  | (2.2.1)具安全風險分析與評估的程序。 (2.2.2)已界定機場所願意接受的風險等級。 |  | (2.2.1-1)嚴重性和可能性標準已明確定義，並適合機場的實際情況。 (2.2.1-2)風險矩陣和容許的標準已明確定義並可用。 (2.2.2)明確規定了接受風險的責任和先後順序。 |  |  |  |  | (2.2.1)依循所訂定的程序實施風險分析和評估。 (2.2.2)所訂定的風險接受程度有加以應用。 |  | (2.2.1-1)定期檢視(追蹤)風險評估案以確保其與現況一致。 (2.2.1-2)檢視風險分析和評估作業的一致性，並針對流程提出改進作法。 (2.2.2)風險可接受性標準通常用於管理決策過程，並定期進行檢視。 |

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.3 | 機場具有決定和應用適當有效的風險控制措施的程序。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 | 高階主管知悉中、高風險危害及相關風險降低與控制措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 風險控制措施有考慮人為因素及組織因素。 - 風險控制措施有執行並追蹤的證據。 - 有考量總體的風險。 - 檢查風險控制措施是否降低了殘餘風險。 - 風險控制措施已被清楚地確認。 -檢視僅依靠人為干預的風險控制措施之使用。 - 檢查新的風險控制措施不會產生其他風險。 - 檢查各類風險的接受是否由正確的管理階層決策。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (2.2.3)機場有決定和應用風險控制措施的程序。 (2.2.4)具高階主管確認或許可風險降低與控制措施的程序或規定。 |  | (2.2.3)明訂各級風險決策之管理階層及相關流程。 (2.2.4)風險降低與控制措施之決策階層有考量組織規模及特性。 |  |  |  |  | (2.2.3)採取適當的風險控制措施將風險降至可接受的等級，包括期程和負責單位的分派。 (2.2.4) 風險降低與控制措施實際經具權限之主管決策或確認。 | (2.2.3-1)風險控制措施具體可行具時效性，且經持續檢視。 (2.2.3-2)風險控制措施考慮了人為因素，並使用SHEL Model 或 Reason’s Model等進行分析。 (2.2.4)權責主管針對風險控制措施提出改善/加強建議。 |

3. 安全保證 (Annex 19 component 3)

3.1 安全績效監測及評估 (Annex 19 element 3.1)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.1 | 與機場安全目標相關的安全績效指標（SPI）已訂定、發布，並有進行監督及分析趨勢。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SPI是基於可靠的數據來源之證據。 -上次SPI經檢視的日期(證據)。 -已訂定的SPI及其目標適合組織的活動、風險及安全目標。 - SPI注重「是否為重要議題」，而非容易量測。(確實有發生的安全事件或組織的需要) - 針對國家層級SPI的考量。 - 檢視當SPI顯示安全趨勢為負向時是否採取了任何措施(可反映出組織的風險控制或不適當的SPI)。 -對於安全績效的監督結果已經高階主管討論之證據。 - 已提供回饋資料給權責主管之證據。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (3.1.1)具有衡量機場安全績效的程序，包含相關的SPI和目標，並有衡量安全風險控制措施的有效性。 |  | (3.1.1-1)SPI注重是否為重要議題，而非容易量測。 (3.1.1-2)SPI與已識別的風險及安全目標有所連結。 (3.1.1-3)監視SPI的頻率和責任是適當的。 (3.1.1-4)所訂定的相關目標實際可行。 (3.1.1-5)有適當考量國家層級的SPI。 |  |  |  |  | (3.1.1-1)有在衡量機場的安全績效，並持續監督及分析具意義的SPI，以了解趨勢。 (3.1.1-2)年度安全績效指標已報民航局備查並公佈、執行。 (3.1.1-3)如果 SPI未達目標或超出警示條件，應採取適當的措施。 | (3.1.1-1)SPI能夠顯示機場安全績效以及(基於可靠數據的)風險控制之有效性。 (3.1.1-2)對SPI進行檢視並定期更新以確保它們的適用性。 (3.1.1-3) 安全績效指標（SPI）與機場安全目標呼應搭配。 |

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 安全資訊/資料的保護、保密與維護。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視組織獲得安全資料的措施和保護機制。 - 由簽約廠商(駐站單位、承包商)實施的風險控制措施有經評估和監督的證據(e.g., 品質監督, 檢查, 定期會議等)。 - 來自安全保證和監督活動的資訊會反饋到安全風險管理過程中。 - 檢視風險控制措施經評估後有所變更的部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (3.1.2)具安全資訊/資料保護與保密的相關程序。 |  | (3.1.2) 安全資訊/資料的使用有考量到個人及相關單位的保密。 |  |  |  |  | (3.1.2)有固定的文件櫃或資料磁碟存放安全資訊資料，並有安全維護的做法。 | (3.1.2)安全資訊及資料方便隨時取得並維護至最新資訊。 |

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 |  | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.3 | 具內部查核程序，涵蓋查核行程及流程細節以及相關報告、後續辦理情形和紀錄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4 | 已訂定內部及外部查核程序的職責任和權責，並且有個人或小組負責內部查核同時可直接與權責主管聯繫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視內外部查核辦理的頻率。 - 高階主管針對內部查核及外部查核結果採取有關作為的證據。 - 檢視如何達成內部查核功能的獨立性。 |  |  |  |  |  |  |  | - 檢視內部查核功能與下列人員的交互影響: o 高階主管 o 業務主管,以及 o 安全管理人員 - 評估違反法規要求之計畫的內容。 |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) |  | 有效(Effective) |
|  | (3.1.3)組織有內部查核計畫以及查核報告及紀錄的程序。 (3.1.4)已指派負責內部及外部查核之人員/小組，其可直接與權責主管報告。 |  | (3.1.3)內部查核計畫涵蓋相關空側適用規範及查核作業的細節。 (3.1.4)相關程序指明內部及外部查核結果應向權責主管報告。 |  |  |  |  | (3.1.3)內部查核頻率依所訂定的程序辦理。 (3.1.4)內部及外部查核結果已向高階主管及權責主管報告。 |  | (3.1.3)內部查核後,有進行適當的因果分析並採取改善及預防措施。 (3.1.4-1)權責主管及高階主管主動積極了解內部及外部查核作業的情況。 (3.1.4-2)已達成內部查核功能的獨立性。 |

3.2 改變管理 (Annex 19 element 3.2)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 |  | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.1 | 機場具識別「改變」是否對安全有影響的程序，並根據現有的安全風險管理程序來處理任何已發現的風險。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 | 人為因素(HF)議題已被視為改變管理流程的一部分，並且在適當的情況下，組織已將適當的HF/以人為本的設計標準應用於設備和物理環境設計。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 主要的利害關係人於過程中有參與。 - 檢視該程序的啟動條件。 -檢視最近完成風險評估流程的改變。 - 檢查改變是經適當並經有權限的人簽核。 -變動過程的風險已被識別出並加以處理。 -檢視後續行動，例如是否驗證了任何假設情況。 -檢視對先前的風險評估和現有危害是否有影響。 |  |  |  |  |  |  |  | -檢視是否考慮了多項改變的累積影響。 - 檢視營業相關的改變已考慮安全風險(組織重整, 增編或縮編, IT 工程等等)。 - 變動過程中已考量人為因素問題的證據。 - 檢視關於訓練及技能要求改變的影響。 -檢視先前的變動案例以確認其仍受到管控。 -注意如何將改變資訊傳達給那些受改變影響的人員。 |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) |  | 有效(Effective) |
|  | (3.2.1)機場已建立了改變管理程序以確認「改變」是否對安全有影響，並依據現有的風險管理程序處理已發現的風險。 (3.2.2)改變管理流程有要求應考量人為因素(HF)議題。 |  | (3.2.1-1)有訂定改變管理的啟動條件。 (3.2.1-2)該程序整合了風險管理作業和安全保證作業的流程。 (3.2.2)有說明考量人為因素(HF)議題的主要方式。 |  |  |  |  | (3.2.1-1)在確認執行改變前，有使用改變管理流程，包括危害識別以及採取適當風險控制措施的風險評估作業。 (3.2.1-2)改變管理案例有持續管控、資料有留存並易於查詢。 (3.2.2-1)改變資訊已傳達給相關人員。 (3.2.2-2)配合改變管理作業實施強化訓練/活動協助人員因應相關改變。 |  | (3.2.1-1)改變管理程序用於可能影響安全的所有改變，並考慮了多項改變的累積影響。 (3.2.1-2)與改變相關的風險控制和降低策略有達到預期的效果。 (3.2.2)變動過程中已考量人為因素問題並使用SHEL Model 或 Reason’s Model等進行分析。 |

3.3 持續改進安全管理系統(Annex 19 element 3.3)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3.1 | 機場將持續監督和評估其SMS流程，以維持或不斷提升SMS的整體有效性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視用於安全管理決策和持續進步的資訊及安全數據。 - 檢視下列各項證據: o已將學到的教訓納入安全管理系統及業務流程 o有尋求並採納最佳實務做法 o組織文化進行調查與評估並加以影響 o分析安全數據並於安全委員會議中報告結果 o後續辦理措施 - 來自外部事件，調查報告，安全會議，危害報告，查核及安全數據分析的資料均有助於SMS的持續改進。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (3.3.1)具定期檢視機場SMS手冊內容、作業流程及整體有效性之程序。 |  | (3.3.1-1)有定期檢視SMS，並且該檢視結果以安全資料和安全保證活動加以呈現。 (3.3.1-2)高階主管及不同部門均有參與。 |  |  |  |  | (3.3.1-1)有定期檢視機場SMS各項作業成效。 (3.3.1-2)定期與外部單位進行SMS實施經驗交流及安全事件分享。 | (3.3.1-1)利用安全數據分析或各項作業檢視結果持續提升組織SMS (EX：辦理安全提升活動等)。 (3.3.1-2)利用安全資料(內、外部資料)強化/改善機場SMS作業流程/程序。 |

4. 安全提升(Annex 19 component 4)

4.1訓練及教育 (Annex 19 element 4.1)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 |  | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.1 | 有針對SMS的訓練計畫，其中包括初訓和定期複訓。前述訓練涵蓋個人安全職責(包括職務、職責與權責)以及組織的SMS的運作方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2 | 有衡量訓練有效性的程序，並採取適當的措施來改進後續的訓練。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視SMS訓練計畫包括課程內容及訓練方式。 - 檢查依據訓練計畫的訓練紀錄。 -檢視如何評估和維持訓練講師的適任能力。 -訓練內容有考量來自外部事件、調查報告、安全會議、危害通報、查核、安全資料分析、其他訓練以及課程評估等相關資料。 |  |  |  |  |  |  |  | -檢視如何評估新進人員與職位變動的訓練。 - 檢視任何有關訓練的評估。 - 查看訓練內容是否涵蓋人為因素及組織因素。 -詢問員工有關是否了解其在組織中SMS的職務和工作職責。 - 查看是否向所有員工說明了遵守法規的情況。 |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) |  | 有效(Effective) |
|  | (4.1.1)有針對SMS的訓練計畫，其中包括初訓和定期複訓。 (4.1.2) 有衡量訓練有效性的程序/作法。 |  | (4.1.1)訓練內容涵蓋個人安全職責(包括職務、職責與權責)以及組織如何運作SMS。 (4.1.2)確認訓練成果有主被動的程序/作法。 |  |  |  |  | (4.1.1)SMS訓練計畫提供適當的訓練給組織內的不同人員，並且由適任的人員進行。 (4.1.2)有依衡量訓練有效性的程序/作法實施訓練。 |  | (4.1.1-1)有針對SMS訓練各方面成效(學習目標、課程內容、授課方式及設計、測驗等)進行評估檢討。 (4.1.1-2)空側安全訓練項目係依訓練需求分析決定。 (4.1.2)定期檢視訓練，並考量各種不同來源的回饋資料，改善訓練內容/課程。 |

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.3 | 有評估權責主管、安全主管、安全辦公室人員安全管理作業熟悉度的機制/程序，並在必要時採取適當的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4 | 有建立應接受相關訓練人員名單，以及相關訓練課程的補課/補訓機制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -檢視在相關人員異動時如何進行安全管理作業熟悉度評估(改變管理)。 -檢查是否已建立應接受相關訓練人員名單及補訓/課之機制。 - 了解相關訓練課程的安排過程以及講師安排的主要考量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (4.1.3)有評估權責主管、安全主管、安全辦公室人員的安全管理作業熟悉度的機制/程序。 (4.1.4)已建立組織內部應接受相關訓練人員之名單。 |  | (4.1.3)相關機制/程序有考量相關人員的工作經歷及是否受有充分訓練等。 (4.1.4)相關名單應包含組織內部於空側作業之所有人員。 |  |  |  |  | (4.1.3)有證據顯示該機制/程序經適用並記錄。 (4.1.4)已建立完善的補訓/課機制經適用並記錄。 | (4.1.3)安全管理作業熟悉度評估在必要時採取適當的修正措施，並納入相關訓練計畫。 (4.1.4)除組織編制內人員外，有考量駐站單位或外包廠商應訓練人員，並有完整施訓紀錄。 |

4.2安全交流 (Annex 19 element 4.2)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2.1 | 有可以確定需要傳達哪些安全重要資料的程序/機制，以及如何在整個組織範圍內將其傳達給所有相關人員。包括駐站單位、外包廠商及人員。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視用於安全溝通的資料來源。 - 檢視傳達安全資訊的方法 (例如會議、簡報、電子郵件、網頁、刊物快訊、佈告欄、海報等)。 - 評估傳達方式是否合適。 - 已檢視了安全溝通方式的有效性及用於更新相關訓練的內容。 - 已經傳達的重大事件、變動及調查結果 - 查看安全資料利用的方便性。 - 詢問員工近期安全溝通的內容。 - 檢查來自事件的資訊是否及時傳達給所有相關人員（內部和外部），並且是否經適當確認。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (4.2.1)有套傳達重要安全資訊的程序/機制。 |  | (4.2.1-1)該程序/機制確定了需要傳達什麼，以及如何傳達安全資訊。 (4.2.1-2)該程序/機制視情況涵蓋駐站單位、外包廠商及相關人員。 |  |  |  |  | (4.2.1-1)安全重要資訊已識別，並視情況傳達給整個組織內所有相關人員(包含駐站單位、外包廠商等)。 (4.2.1-2)組織有針對空側作業人員辦理增進危害通報或安全宣導等安全提升活動。 | (4.2.1-1)機場透過各種方法有效地分析和傳達安全重要資訊，並盡可能地讓這些資訊被理解。 (4.2.1-2)對安全溝通進行評估，以確定其如何被應用及理解的方式，並於適當情況下進行改進。 (4.2.1-3)有佐證資料顯示機場所辦理安全文化提升活動有達到預期成效。 |

5. 介面管理 (Annex 19 Appendix 2 note 2)

| 評量 | 符合性及績效指標 |  |  | P | S | O | E | 佐證資料及達成方式說明 | 評量意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.1 | 機場已識別並記錄了相關的內部及外部介面以及此類介面的重要特性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指引 | 檢視內容參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 檢視各種介面如何加以記錄，其可能涵蓋在系統描述中。 - 檢視下列證據： o 已確定安全重要議題，區域和相關危害 o 安全事件已報告並處理 o 風險控制措施已採用並定期檢視 o 已定期檢視相關介面 - 與相關外部組織一起籌畫了訓練和安全提升會議。 - 外部組織參與SMS活動以及分享安全資訊。 - 查看已識別的介面 (例如與航空公司、航管單位、訓練機構、駐站單位、國家主管機關等相關介面)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建置(Present) |  | 合適(Suitable) |  |  |  |  | 運作(Operating) | 有效(Effective) |
|  | (5.1.1)機場已識別並記錄了相關的內部及外部介面。 |  | (5.1.1-1)所有相關介面均已指出並說明。 (5.1.1-2)介面管理方式適合安全的重要性。(重要介面訂有協議書或契約) |  |  |  |  | (5.1.1-1)機場有透過危害識別與風險管理來進行介面管理。 (5.1.1-2)有針對外部組織所提供的風險降低措施進行評估。 | (5.1.1-1)機場對介面管理有很好的了解，並且有證據顯示介面風險已識別並採取措施。 (5.1.1-2)相關組織有彼此分享安全及改變管理資訊並視需要採取措施。 (5.1.1-3)有證據顯示與相互配合的各單位共同促進了正向安全文化。 |

| 項目評量及成效等級說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| P (建置) -- 有證據顯示該規定/要求現有可用，並記錄在服務提供者(航空站)的SMS手冊/文件中。 S (合適) --已適切的達到該規定/要求，並考慮到服務提供者(航空站)運營的規模與複雜性及其既有風險。 O (運作) -- 有證據顯示該規定/要求在實施中，並有結果產出。 E (有效) -- 有證據顯示該規定/要求已有效實施並達預期成果，在業界同等規模下該項目已達最佳實務和卓越的情形。 |  |  |
| 得分級距 | 成效等級 | 附註說明 |
| > 133 分 (> 90%) | A | 績優 |
| 119 ~ 133 分 (80% ~ 90%) | B | 良好 |
| 104 ~ 118 分 (70% ~ 79%) | C | 普通 |
| 89 ~ 103 分 (60% ~ 69%) | D | 待加強 |
| < 89 分 (< 60%) | E | 不合格 |

附註：除了在查核結束時獲得的SMS總績效得分外，於適當時查核員還是可依慣例針對特定的查核缺失，提出改善措施之要求。

| 評 量 結 果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評量項目 結果分類 | 項目小計 | 分數轉換 | 得分 | 受評單位 (SMS手冊版本) | 成效等級 |
| P(建置) |  | ⅹ 1 |  |  |  |
| S(合適) |  | ⅹ 2 |  |  |  |
| O(運作) |  | ⅹ 3 |  | 評量日期 | 檢查員/評估人 |
| E(有效) |  | ⅹ 4 |  |  |  |
| 總計 | 37 | - |  |  |  |
| 評量建議： |  |  |  |  |  |

附錄 1

需進行訪談指標子項目列表

| 項次 | 需進行訪談指標子項目 | 階段 | 訪談對象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1.1.1-1) 權責主管熟悉安全政策主要內容並有簽名背書。 | E | AE |
| 2 | (1.1.1-2)員工了解與個人職務相關的安全政策。 | E | SO,ST |
| 3 | (1.1.3)機場人員熟悉安全政策並可說明各自有關安全政策的責任。 | E | SM,SO,ST |
| 4 | (1.1.4)權責主管及高階主管透過對安全管理系統積極顯著的參與來推動其對安全政策的承諾。 | E | SM |
| 5 | (1.1.76-1)公正文化政策以公正一致的方式實施，同時員工信任該政策。 | E | ST |
| 6 | (1.2.1-2)權責主管充分了解其SMS職務之責任外並持續地促進機場安全政策、安全標準以及安全文化 | E | AE |
| 7 | (1.2.2)空側作業人員(含安全辦公室及安全主管等)都了解並履行其安全職責，權限和權責，並受鼓勵為SMS做出貢獻。 | O | SM,SO,ST |
| 8 | (1.2.2-1)權責主管及高階管理團隊瞭解機場所面對的風險。 | E | AE,SM |
| 9 | (1.3.1-1)安全主管有能力並適任。 | S | SM |
| 10 | (1.3.1-2)安全主管與權責主管保持定期溝通，並適時報告安全議題。 | O | SM |
| 11 | (1.3.1-3)空側作業人員有管道與安全主管溝通。 | O | ST |
| 12 | (1.3.1-2)與權責主管有密切的工作關係，安全主管被認為是值得信賴的顧問，並在組織中享有適當的地位。 | E | AE,SO |
| 13 | (1.5.1)SMS核心人員及員工都熟悉並遵循SMS文件與其相關的部分。 | O | SM,SO,ST |
| 14 | (2.1.2-1)人員信任組織的通報政策和作業程序並具有信心。 | E | SO,ST |
| 15 | (2.2.4)風險降低與控制措施之決策階層有考量組織規模及特性。 | S | SO |
| 16 | (3.1.1-1)SPI注重是否為重要議題，而非容易量測。 | S | SO |
| 17 | (3.1.4-2)已達成內部查核功能的獨立性。 | E | SM,SO |
| 18 | (3.2.1-1)改變管理程序用於可能影響安全的所有改變，並考慮了多項改變的累積影響。 | E | SO |
| 29 | (4.1.1)有針對SMS訓練各方面成效(學習目標、課程內容、授課方式及設計、測驗等) 進行評估檢討。 | E | SO |
| 20 | (4.2.1-1)機場透過各種方法有效地分析和傳達安全重要資訊，並盡可能地讓這些資訊被理解。 | E | SO,ST |
| 21 | (5.1.1-1)機場對介面管理有很好的了解。 | E | AE,SM |

- AE：權責主管、SM：安全主管、SO：安全辦公室人員、ST：空側作業人員

SMS查核評量-訪談紀錄表 (安全主管)

| 日期 |  | 訪談對象 |  | 訪談人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指標項目及問題範例 |  |  | 紀錄 |  |
| 指標項目 | (1.1.3)機場人員熟悉安全政策並可說明各自有關安全政策的責任。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 航空站安全政策涉及安全主管的部分有哪些?(可提供SMSM政策聲明跟1.1.1內容) |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.1.4)權責主管及高階主管透過對安全管理系統積極顯著的參與來推動其對安全政策的承諾。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 航空站有是否宣導過正向安全/公正文化？方式及內容為何？ |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.2.2)空側作業人員(含安全辦公室及安全主管等)都了解並履行其安全職責，權限和權責，並受鼓勵為SMS做出貢獻。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 安全主管安全職責為何？(SMSM 1.3.1) 目前執行職責的主要困難為何? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.2.2-1)權責主管及高階管理團隊瞭解機場所面對的風險。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 航空站空側目前主要的安全風險為何?依據什麼資料來認定?是否已列入SPI? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.3.1-1)安全主管有能力並適任。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 空側安全管理的工作經歷為何?是否受過安全管理相關訓練?目前擔任安全主管職務主要的困難為何? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.3.1-2)安全主管與權責主管保持定期溝通，並適時報告安全議題。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 最近和權責主管討論的安全議題為何?權責主管比較重視的空側安全議題是什麼?除了安全會議上報告外，還有哪些可以討論的時機? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.5.1)SMS核心人員及員工都熟悉並遵循SMS文件與其相關的部分。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 是否依據手冊內容規定執行相關作業?(除了SMSM 1.3.1外) |  |  |  |  |
| 指標項目 | (3.1.4-2)已達成內部查核功能的獨立性。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 內部查核的查核內容為何?主要負責單位?是否有涉及其他單位的何缺失或建議事項? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (5.1.1-1)機場對介面管理有很好的了解。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 是否接觸過「介面管理」議題?航空站現行做法?是否有更好的方式進行「介面管理」? |  |  |  |  |
| 新增1 |  |  |  |  |  |
| 新增2 |  |  |  |  |  |

SMS查核評量-訪談紀錄表 (安全辦公室人員)

| 日期 |  | 訪談對象 |  | 訪談人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指標項目及問題範例 |  |  | 紀錄 |  |
| 指標項目 | (1.1.1-2)員工了解與個人職務相關的安全政策。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 安全政策中跟安全辦公室相關的有哪些?(可提供航空站安全政策供參考判斷) |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.1.3)機場人員熟悉安全政策並可說明各自有關安全政策的責任。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 接上題，安全辦公室如何履行與安全政策相關的責任? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.2.2)空側作業人員(含安全辦公室及安全主管等)都了解並履行其安全職責，權限和權責，並受鼓勵為SMS做出貢獻。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 如何履行其安全職責?執行現況為何?是否有問題或困難?(SMSM 1.3.2) |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.3.1-2)與權責主管有密切的工作關係，安全主管被認為是值得信賴的顧問，並在組織中享有適當的地位。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 和安全主管的溝通方式為何?舉例說明安全主管引導安全辦公室的作法。辦理提升活動時是辦公室主導或安全主管主導? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.5.1) SMS核心人員及員工都熟悉並遵循SMS文件與其相關的部分。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 安全辦公室是否依據手冊內容規定執行相關作業?(SMSM 1.5.1) |  |  |  |  |
| 指標項目 | (2.1.2-1)人員信任組織的通報政策和作業程序並具有信心。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 航空站通報方式有哪幾種?哪一種是同仁最常使用的方式?同仁通報的意願高低?原因為何? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (2.2.4)風險降低與控制措施之決策階層有考量組織規模及特性。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 航空站風險降低與控制措施之決策階層為何?是依據什麼條件或標準來決定的? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (3.1.1-1)SPI注重是否為重要議題，而非容易量測。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 航空站如何訂定SPI?是否有依據相關安全統計資料或數據? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (3.1.4-2)已達成內部查核功能的獨立性。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 內部查核查核的進行方式和流程為何?是否會思考查核表以外的查核項目?試舉例。 |  |  |  |  |
| 指標項目 | (3.2.1-1)改變管理程序用於可能影響安全的所有改變，並考慮了多項改變的累積影響。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 航空站實施改變管理的時機為何?是否都會走風險評估流程?試舉出非工程的改變管理案例。 |  |  |  |  |
| 指標項目 | (4.1.1)有針對SMS訓練各方面成效(學習目標、課程內容、授課方式及設計、測驗等) 進行評估檢討。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 請說明SMS訓練辦理流程，如何確認辦理成效?是否有相關的評估做法? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (4.2.1-1)機場透過各種方法有效地分析和傳達安全重要資訊，並盡可能地讓這些資訊被理解。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 航空站傳達安全重要資訊的方式有哪些?如何確認同仁是否已經獲得並了解相關資訊? |  |  |  |  |

SMS查核評估-訪談紀錄表 (空側作業人員)

| 日期 |  | 訪談對象 |  | 訪談人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指標項目及問題範例 |  |  | 紀錄 |  |
| 指標項目 | (1.1.1-2)員工了解與個人職務相關的安全政策。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 航空站安全政策在那裡可以找到?是否可以舉出一兩項航空站安全政策的內容? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.1.3)機場人員熟悉安全政策並可說明各自有關安全政策的責任。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 在空側工作，「安全」對個人而言有什麼含意?當有發現「不安全」的狀況時的做法和反應為何? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.1.6-1)公正文化政策以公正一致的方式實施，同時員工信任該政策。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 知道甚麼是公正文化?核心的概念為何?你覺得航空站這方面做得如何?為什麼? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.2.2)空側作業人員(含安全辦公室及安全主管等)都了解並履行其安全職責，權限和權責，並受鼓勵為SMS做出貢獻。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 是否知道在SMS中的安全職責為何?航空站在這方面有過什麼訓練、宣導或獎勵活動嗎? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.3.1-3)空側作業人員有管道與安全主管溝通。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 是否知道空側安全主管?如有意見反應可透過什麼管道?(個人與他人)是否有相關的經驗? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.5.1) SMS核心人員及員工都熟悉並遵循SMS文件與其相關的部分。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 是否知道航空站SMS手冊?是否曾經參與過航空站安全相關會議? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (2.1.2-1)人員信任組織的通報政策和作業程序並具有信心。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 是否有通報經驗?是否了解如何進行通報?對於航空站通報政策和作業看法如何?個人或他人通報的例子。 |  |  |  |  |
| 指標項目 | (4.2.1-1)機場透過各種方法有效地分析和傳達安全重要資訊，並盡可能地讓這些資訊被理解。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 是否知道航空站安全公告?如何取得安全相關資訊?對於目前航空站傳達安全資訊的看法為何? |  |  |  |  |
| 新增1 |  |  |  |  |  |
| 新增2 |  |  |  |  |  |

SMS查核評估-訪談紀錄表(權責主管)

| 日期 |  | 訪談對象 |  | 訪談人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指標項目及問題範例 |  |  | 紀錄 |  |
| 指標項目 | (1.1.1-1) 權責主管熟悉安全政策主要內容並有簽名背書。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 現行的安全政策與聲明是否為現任權責主管簽名背書?是否有修改現行政策的想法? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.2.1-2)權責主管充分了解其SMS職務之責任外並持續地促進機場安全政策、安全標準以及安全文化。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 航空站現行SMS是否有一定的成效?在哪方面?是否曾經宣導過安全文化的重要性或要求辦理相關提升活動? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.2.2-1)權責主管及高階管理團隊瞭解機場所面對的風險。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 目前航空站空側主要的安全議題為何?最困擾或棘手的議題是什麼?是否有因應的做法或相關規劃? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (1.3.1-2)與權責主管有密切的工作關係，安全主管被認為是值得信賴的顧問，並在組織中享有適當的地位。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 目前安全主管在解決安全議題方面的想法是否有和權責主管一致?是否能夠提供合適的建議? |  |  |  |  |
| 指標項目 | (5.1.1-1) 機場對介面管理有很好的了解。 |  |  |  |  |
| 問題範例 | 是否接觸過「介面管理」議題?航空站現行做法?是否有更好的方式進行「介面管理」? |  |  |  |  |
| 新增 1 |  |  |  |  |  |
| 新增 2 |  |  |  |  |  |